# 计价解释（九）

1、预算编制中，教师公寓地上部分，计算定额工期时是按照居住建筑还是教育建筑的定额工期执行？

- 答：按居住建筑的定额工期。

2、请问框架-核心筒结构的定额工期是按照剪力墙结构，还是框架结构工期计算？

答：按照框架结构工期计算。

3、《省住房和城乡建设厅关于明确历史文化街区改造工程计价有关问题的公告》（省厅公告〔2023〕第 22号）:附件5、6、7内容是对现行定额的补充和调整，还是仅针对历史文化街区改造工程项目？

- 答：公告附件5、6、7的定额补充和调整为通用性补充。

4、叠合板与叠合板之间的混凝土框架梁，套用什么定额子目？叠合板与现浇有梁板之间的混凝土框架梁，套用什么定额子目？

答：对于叠合板下层预制板作为上层现浇板的模板，同时叠合板对应的梁也为现浇的结构形式，叠合板与叠合板之间的混凝土框架梁执行框架梁子目；一侧为叠合板，另一侧为现浇有梁板的混凝土框架梁，与有梁板工程量合并套用有梁板定额子目。

5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）第七章金属结构工程，构件制作定额工作内容中的除锈是否为人工除锈？设计要求构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，是否可以另行套用抛丸除锈定额？

答：金属结构工程制作定额中的除锈为简单手工除锈。设计要求除锈的，按除锈工艺、等级套用相应定额子目，原定额子目不需要扣除。

6、电焊接桩定额的注1描述“管桩接桩螺栓已含在管桩单价中，管桩接桩接点周边设计不用钢板时，应扣除 3-27 子目中型钢、电焊条、电焊机台班。”对于含端板的管桩，如何套用定额？注2静力压方桩12m内的接桩按本定额执行，12m以上的接桩其人工及打桩机械已包含在相应打桩项目内，管桩是否同样处理？

答：含端板的管桩，执行定额备注1时只扣除型钢，电焊条，电焊机台班不扣除。注2不适用管桩。

7、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）桩基工程的计算规则“送桩：以送桩长度（自桩顶面至自然地坪另加500mm）乘以桩截面面积以体积计算。”中的桩截面面积是否扣除空心面积？

- 答：管桩（空心方桩）送桩工程量扣除其空心体积。

8、短肢剪力墙(各肢截面高度与厚度之比的最大值>4但不大于8)为L、T、十字形，其两边之和在2000mm内，其模板是否按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)的L、T、十字形柱相应子目执行?

答：执行2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》的，短肢剪力墙为L、T、十字形，两边之和在2000mm内，按L、T、十字形柱相应子目执行。

9、装配式建筑中叠合板等的支撑系统采用盘扣式，套用《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)时，是否按承插型盘扣模板支架调整?

- 答：装配式建筑中叠合板等的支撑系统采用盘扣式，套用《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)时，可参考我市承插型盘扣模板支架的计价办法。

10、《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》（2014版）中设备支架制作安装，每组的重量是设备的一个支腿？还是设备所有的支腿总和？

- 答：对于支腿式支架，每组支架的个数，应根据施工图设计确定。一般情况下应以一台设备为一组。

11、风管采用厚度30mm橡塑保温,风管法兰采用厚度20mm橡塑保温叠加施工,请问风管法兰保温是否含在风管保温的调整系数中？

- 答：风管法兰保温采用叠加施工时，风管保温调整系数及损耗均未考虑该部分工程量，应按图示尺寸及调整系数另行计算。

- 12、苏州地区城市地下综合管廊项目使用《江苏省城市地下综合管廊计价定额》(2018版)的，编制预算时人工单价如何计取？

- 答：根据管廊计价定额总说明，苏州地区的城市地下综合管廊项目，普工按预算编制期苏州地区市政二类工单价，一般技工、高级技工按预算编制期苏州地区市政二类工单价乘以1.8、2.6计取。

- 13、城市地下综合管廊工程的建筑工人实名制费用如何计取？

- 答：城市地下综合管廊工程的建筑工人实名制费用按市政工程标准计取。